Ausschreibungstext

SANITÄRTRENNWAND TYP 2000/VK- Conic mit Klemmschutz

ein Produkt der Firma BTS Trennwandsysteme

Georg – Kirmair – Gasse 20 in 81249 München

Tel:089/ 89 79 64 64        Fax:089/ 89 79 64 65

oder gleichwertig.

Abmessungen:

Anlagenhöhe 2000 mm einschließlich 150 mm Bodenfreiheit

Wände: 13 mm stark, aus Vollkern-Kompakt-Platten, absolut wasserbeständig, stoß- und kratzfest, Oberfläche raumatt. Oberer Kantenabschluss und Stabilisierung der Türfront mit einem Alu-Spezialprofil, 35 mm hoch, eloxiert E6/EV1, mit integrierter Nut-Ausbildung. Wand-/Plattenanschlüsse mit Alu-U-Profil zum Bautoleranz-ausgleich, eloxiert E6/EV1. Rund-Eckausbildung bei  freistehenden Kabinen mit einem Alu-Eckprofil R 25 mm, elox. E6/EV1. Rückwände werden ab einer Länge von 1600 mm mit einem Alu-H-Profil gestoßen.

Türen: 600 mm breit, Material und Konstruktion wie Wände, alle Ecken gerundet 3 mm. Stumpf einschlagend in ein Alu-Türanschlag-Rundprofil, elox. E6/EV1 mit Gummilippendichtung zur Geräuschdämpfung mit integriertem Fingerklemmschutzprofil bandseitig als Alu-Rundprofil, elox. E6/EV1 ausgebildet. (Bänder und Weichlippenprofile nicht zugelassen)

Beschläge: Bandseitiges Alu-Klemmschutz-Rundprofil, innenliegender Drehmechanismus, zum automatischen Öffnen oder Schließen der Türe.

Einhand-Knopfgarnitur Frei/Besetzt BTS - Conic Aluminium, außen Festknopf mit großer Schauscheibe rot/weiß hinter Plexiglasscheibe und Notentriegelungsöffnung für Sechskant, innen mit bedienungs-freundlichem Verriegelungshebel und Drehrichtungsanzeige.

Trennwandstützen: Nylonummantelter Edelstahl, Ø 20 mm, Bodenanschraubplatte aus Edelstahl, stufenlos höhenverstellbar ± 20 mm zum Bautoleranzausgleich und trittsicherer Nylon-Rosette.

Farben: Wände-/Türelemente und Beschläge gemäss BTS-Farbkarte.

Zubehör: BTS -Türpuffer und Nylon-Einfachhaken.

Preise einschließlich Fracht- und Montagekosten.

Angebotenes Fabrikat:

______________________________

Wahlweise gegen Aufpreis lieferbar:

- Sonderdekore/-höhen

- Alu-Profile pulverbeschichtet, Farben auf Anfrage

- Trennwandstützen und Rosetten aus Edelstahl

- Unterbankzentralverriegelung Nr. 30 04 für Wechselkabinen

- Massive Alu-Drehknopf-Garnitur

- Trennwandstützen mit Aluminiumhülse/ -rosette

- Nylon-Papierrollenhalter

- Nylon- Zweifachhaken

- WC-Bürstengarnitur

- Aschenbecher