Ausschreibungstext

SANITÄRTRENNWAND TYP 2000VK-K mit Klemmschutz

ein Produkt der Firma BTS-Trennwandsysteme

Georg-Kirmair-Gasse  20    in  81249  München

Tel: 089 - 89 79 64 64    Fax: 089 - 89 79 64 65

oder gleichwertig.

Abmessungen:

Anlagenhöhe 1400 mm einschl. 150 mm Bodenfreiheit

Wände: 13 mm stark, aus Vollkern-Kompakt-Platten, absolut wasserbeständig, stoß- und kratzfest, Oberfläche raumatt. Wand/Plattenanschlüsse mit schweren Spezial-Aluwinkeln justierbar durch verdecktliegende Montage-schlitten zum Bautoleranzausgleich, pulverbeschichtet, schwarz oder weiß.

Türen: 550 mm breit, Material und Konstruktion wie Wände, alle Ecken gerundet 3 mm, stumpf einschlagend.

Klemmschutz: bandseitiges Alu-Fingerklemmschutzprofil, einfallseitig mit Alu-Rundständerprofil R 25 mm und Kunst-stoff Weichlippensteg, entsprechend den Unfallverhütungs-vorschriften (BAGUV), schwarz oder weiß.

Beschläge: Drehzapfenlagerung mit integriertem Dreh-mechanismus, zum automatischen Schließen der Türe.

Vollkern Türanschlagplatte formschön gerundet mit Nylon-Zugknopfgarnitur feststehend unsichtbar gegeneinander verschraubt.

Trennwandstützen: Nylonummantelter Edelstahl, 20 mm Ø, Bodenanschraubplatte aus Edelstahl, stufenlos höhen-verstellbar ± 20 mm zum Bautoleranzausgleich und trittsicherer Nylon-Rosette.

Farbe: Elemente und Beschläge gemäß BTS-Farbkarte.

Zubehör: BTS-Türpuffer und Nylon-Einfachhaken.

Preise einschließlich Fracht- und Montagekosten.

Angebotenes Fabrikat:

__________________________________

Wahlweise gegen Aufpreis lieferbar:

- Sonderdekore/-höhen

- Alu-Profile/Teile pulverbeschichtet im

Farbton der Wände oder nach RAL

- Alu-Ringgriff mit Türanschlagpuffer

- Trennwandstützen und Rosetten aus Edelstahl.

- Nylon-Papierrollenhalter

- Nylon- Zweifachhaken,

- WC-Bürstengarnitur