Ausschreibungstext

# SANITÄRTRENNWAND TYP 30 AL- 28

ein Produkt der Firma BTS-Trennwandsysteme

Georg-Kirmair-Gasse  20    in  81249  München

Tel: 089 - 89 79 64 64    Fax: 089 - 89 79 64 65

oder gleichwertig.

Abmessungen:

Anlagenhöhe 2000 mm einschl. 150 mm Bodenfreiheit

Wandelemente: 28 mm stark, aus Vollspanplatten nach    V 20 verleimt, mit Melaminharzbeschichtung. Alle offenen Schnittkanten heißverleimt mit ABS-Kantenband. Oberer Kantenabschluß und Stabilisierung der Türfront mit einem Alu-Spezial-Profil elox. E6/EV1. Wand-/Plattenanschlüße mit Alu-U-Profil zum Bautoleranzausgleich, elox. E6/EV1.

Türen: 600 mm breit, 28 mm stark, aus Vollspanplatten nach    V 20 verleimt, mit Melaminharzbeschichtung, umlaufend mit einem Alu-U-Profil eingefasst.

Stumpf einschlagend in ein Alu-Türanschlag-Profil elox. E6/EV1, mit integrierter Weichlippendichtung zur Geräusch-dämpfung.

Beschläge: zwei kräftige Aluminium – Spezialbänder, ein-gelassen in das Alu–Profil. Die Türen sind mit einem WC-Einsteckschloß, Sicherheitsdrückergarnitur aus Nylon mit Rundrosetten, Riegelolive, Schauscheibe rot/weiß und Notöffnungsschlitz.

Trennwandstützen: nylonummantelter, verzinkter Rund-stahl Ø 20 mm mit Bodenanschraubplatte, stufenlos höhen-verstellbar +/-20 mm zum Bautoleranzausgleich und tritt-sicherer Nylon-Rosette.

Farben: Beschläge, Wand- und Türelemente gemäß     BTS - Farbkarte.

Zubehör: BTS - Kleiderhaken mit Türpuffer

Preise einschließlich Fracht- und Montagekosten.

Angebotenes Fabrikat:

__________________________________

Wahlweise gegen Aufpreis lieferbar:

- Sonderdekore/-höhen

- Alu-Profile pulverbeschichtet, Farben nach RAL

- Nylon-Papierrollenhalter

- Nylon-Zweifachhaken

- Bürstengarnitur

- Aschenbecher