Ausschreibungstext

# SANITÄRTRENNWAND TYP 30 AL28-K

ein Produkt der Firma BTS-Trennwandsysteme

Georg-Kirmair-Gasse  20    in  81249  München

Tel: 089 - 89 79 64 64    Fax: 089 - 89 79 64 65

oder gleichwertig.

Abmessungen:

Anlagenhöhe 1400 mm einschl. 150 mm Bodenfreiheit

Wandelemente: Die Wände bestehen aus einer 28 mm starken, melaminharzbeschichteten V 20-Vollspanplatte. Der Wandanschluß erfolgt mittels Aluminium-U-Profil, geeignet zum Ausgleich von Bautoleranzen.

Zur Stabilisierung wird ein rechteckiges Leichtmetallprofil über die gesamte Länge der Frontwand montiert.

Türen: Die ca. 500 mm breiten Türen bestehen ebenfalls aus einer 28 mm starken V 20-Vollspanplatte, umlaufend mit einem Leichtmetall-U-Profil eingefaßt. Stumpf und flächenbündig einschlagend.

Klemmschutz: Zur Gewährleistung der Unfallsicherheit entsprechend den Sicherheitsrichtlinien des GUV werden beidseitig der Türen an den Türanschlagprofilen weiße Weichgummi-U-Profile als Fingerklemmschutz angebracht.

Beschläge: Der montierte Rundgriff aus bruchsicherem Nylon mit Gummidämpfer dient gleichzeitig als Türanschlag. Ein Verschließen der Türen ist nicht möglich. Durch entsprechende Bänder sowie einer eingebauten Feder ist ein Selbstschließen der Türen gewährleistet.

Trennwandstützen: Die höhenverstellbaren Bodenstützen bestehen aus einem Aluminum-Rundprofil mit Edelstahl-Bodenplatte bzw. aus glasfaserverstärkten Kunststoff mit innen liegendem Stahlkern.

Farben: Elemente und Beschläge gemäß BTS-Farbkarte.

Zubehör: BTS - Kleiderhaken mit Türpuffer.

Preise einschließlich Fracht- und Montagekosten.

Angebotenes Fabrikat:

__________________________________

Wahlweise gegen Aufpreis lieferbar:

- Aluminium-Profile farbig pulverbeschichtet

- mit Türanschlagplatte anstelle dem Ringgriff

- Zahnputzbecherleisten

- Nylon-Papierrollenhalter

- Nylon-Ersatzrollenhalter

- Nylon-Zweifachhaken

- Bürstengarnitur