Ausschreibungstext

SANITÄRTRENNWAND TYP 40GLATT

ein Produkt der Firma BTS-Trennwandsysteme

Georg-Kirmair-Gasse  20    in  81249  München

Tel: 089 - 89 79 64 64    Fax: 089 - 89 79 64 65

oder gleichwertig.

Abmessungen:

Anlagenhöhe 2000 mm einschl. 150 mm Bodenfreiheit

Wände: 40 mm stark, aus Spanverbundplatten mit ca.

1 mm starker HPL-Schichtstoffplatten belegt. Oberfläche raumatt, stoß- und kratzfest, absolut flächenbündig und rahmenlos. Sämtliche offenen Schnittkanten sind feuchtraumfest geschlossen. Die Anlage ist flächenbündig gefälzt.

Über der Vorderfront läuft ein Rohr zur Stabilisation.

60/30/1,5 oder 40/30/1,5 mm Edelstahl.

Wandanschlüsse mit Edelstahl U-Profil 44/32 mm.

Wahlweise Schattenfuge.

Türen: 600 mm breit, Material und Konstruktion wie Wände. Absolut flächenbündig einschlagend aus massiven Edelholzanleimer längsseitig überfälzt.

Beschläge: Zwei kräftige Edelstahl Kantenbänder, hochwertiges 2-Riegel-Schloß, Rosetten mit Schauscheibe rot/weiß. Alternative Alu bzw. Nylon.

Trennwandstützen: Aluminiumrundrohr elox. E6/EV1 20 mm mit Bodenanschraubplatte, stufenlos höhenverstellbar ± 20 mm zum Bautoleranzausgleich und trittsicherer Alu-minium Rosette.

Farbe: Wand-/Türelemente gemäss BTS-Farbkarte.

Umweltschutz: Alle Teile der Trennwandanlage müssen dem Wertstoffkreislauf bei einer späteren Demontage ohne Einschränkung zugeführt werden können.

Preise einschließlich Fracht- und Montagekosten.

Angebotenes Fabrikat:

__________________________________

Wahlweise gegen Aufpreis lieferbar:

- Sonderdekore/-höhen

### Edelstahl-Wechselkabinen

- Edelstahl-Papierrollenhalter

- Edelstahl-Zweifachhaken

- Edelstahl-WC-Bürstengarnitur

- Edelstahl-Aschenbecher