Ausschreibungstext

RAUMTRENNWAND TYP ST40

Ein Produkt der Firma

BTS-Trennwandsysteme

Georg-Kirmair-Gasse 20

81249 München

Tel: 089 - 89 79 64 - 64 Fax: - 65

Abmessungen pro Element:

Breite: 1250 mm Achsrastermaß

Stärke: 40 mm

Höhe:  ........... mm

Wandelemente: 40 mm stark, eine Stahlrohrrahmen-konstruktion in Monoblockbauweise, kunststoff-pulverbeschichtet und strukturiert nach Farbkarte oder RAL mit dekorativer Kunststoffplattenfüllung, 19 mm stark, in Perlstruktur. Plattenbefestigung mit Kunststoff-Clipsleisten.

Farben: schwarz, weiß oder grau.

Wand-/Deckenanschluss negativ mit einem Stahl-U-Profil zum Bau-

toleranzausgleich +/– 10 mm. Bodenanschluss pro Elementverbindung durch verdecktliegende Bodenver-schraubung. Kunststoff-Bodendich-tungsprofil mit beid-seitiger Wischkante.

Türelemente: Material und Konstruktion analog der vorgenannten Wandelemente, ausgebildet als Drehtüren, wahlweise DIN rechts oder links. Stumpf einschlagend in ein aufgeschraubtes Alu-Türanschlag-profil, elox. E6/EV1 mit Kunststoff-Weichlippendichtung zur Geräusch-dämpfung.

Elementverbindungen: Wand- und Türelemente sind in Reihen-, Eck- oder T-Anordnung mit verdecktliegenden Keilverschlüssen staubfrei zu verbinden. Die Verbindungsöffnung ist beidseitig mit einer Aluminium-Deckleiste, kunststoffpulverbeschichtet im Farbton der Elemente, zu schliessen.

Achtung: Die beliebige Umsetzung der Elemente, durch eine einfache De-/ Remontage im Baukastensystem muss gewährleistet sein.

Verglasung: Float-Glas 5 mm stark, kittlos mit Kunststoff-Clipsleisten. Farben: schwarz, weiß oder grau.

Beschläge: Aluminium-Rohrrahmen-Sicherheitsdrücker mit PZ-Rosetten, elox. E6/EV1, Rohrrahmen-Schloss vorgerichtet für Profilzylinder und Leichtmetall-Türbänder elox. E6/EV1.

Preise einschließlich Fracht- und Montagekosten.

Angebotenes Fabrikat:

__________________________________

Wahlweise gegen Aufpreis lieferbar:

- Isolierglas oder Verbundsicherheitsglas

- Aluminium-Glasleisten elox. E6/EV1

- Schiebetüren und zweiflügelige Türen

- Deckenkonstruktionen mit Einbauleuchten

- Podeste mit Kunststoff-Belag oder EDV-Doppelboden

- Lüftungsanlagen für Be- und Entlüftung