Ausschreibungstext

Raumtrennwand Typ ST60

Ein Produkt der Firma

BTS-Trennwandsysteme

Georg-Kirmair-Gasse 20

81249 München

Tel: 089 - 89 79 64 - 64 Fax: - 65

Abmessungen pro Element:

Breite: 1200 mm Achsrastermass

Stärke: 60 mm

Höhe:  .......... mm

Wandelemente: 60 mm stark, eine Sandwichkonstruktion in Mono-blockbauweise aus zwei dreiseitig gekanteten elektrolytisch verzinkten Feinblechschalen, je 1 mm stark, mit umlaufenden U-Profil-Rahmen und innenliegenden, schallabsorbierenden und stegfasergerichteten Dämmplatten (Raumgewicht 135 kg/m³), kraftschlüssig verbunden mit einem Spezialkontaktkleber zur Verbesserung der Planlage.

Oberfläche pulverbeschichtet nach Farbkarte oder RAL. Negative Wand-/Decken- und Bodenanschlüsse, justierbar +/- 20 mm zum Bautoleranzausgleich. Kunststoff-Bodendichtungsprofil mit beidseitiger Wischkante.

Türelemente: Eine Sandwichkonstruktion 60 mm stark, analog der Wandelemente, ausgebildet als Drehtüren, wahlweise DIN rechts oder links, mit einem dreiseitigem Falz, absolut Flächenbündig incl. Kunstoff-Lippendichtung.

Elementverbindungen: Wand- und Türelemente sind in Reihen-, Eck- oder T-Anordung mit verdeckliegenden Keilverschlüssen staubfrei zu verbinden. Die Verbindungsöffnung ist beidseitig mit einer Aluminium-Deckleiste, pulverbeschichtet im Farbton der Elemente, flächenbündig zu schliessen.

Achtung: Eine nachträgliche, beliebige Umsetzung aller Elemente, durch eine einfache De- und Remontage im Baukastensystem muss gewährleistet sein.

Verglasung: Isolierverglasung in einer Kombination Floatglas 6 mm / LZR 14 mm / Floatglas 4 mm, kittlos mit Kunststoffclipsleisten in den Farben: schwarz, grau oder weiss.

Beschläge: Aluminium-Sicherheitsdrücker in U-Form mit PZ-Rosetten, Behördeneinsteckschloss vorgerichtet für Profilzylinder, schwere dreidimensionale einstellbare Objektbänder, Aluminium, Rollenhöhe 160 mm und Rollendurchmesser 20 mm.

Preise einschließlich Fracht- und Montagekosten.

Angebotenes Fabrikat:

__________________________________

Wahlweise gegen Aufpreis lieferbar:

- Isolierglas in Verbindung mit Verbundsicherheitsglas

- Aluminiumglasleisten eloxiert E6/EV1

- Schiebetüren oder zweiflügelige Türe

- Deckenkonstruktion mit Einbauleuchten

- Podeste mit Kunststoffbelag oder EDV-Doppelboden

- Lüftungsanlagen für Be- und Entlüftung