# Ausschreibungstext

UMKLEIDESCHRANK TYP TSK 13

ein Produkt der Firma BTS-Trennwandsysteme

Georg-Kirmair-Gasse  20    in  81249  München

Tel: 089 - 89 79 64 64    Fax: 089 - 89 79 64 65

oder gleichwertig.

Abmessungen:

ohne Untergestell   H 1850 mm, B 300 mm,T 500 mm     ohne Sitzbank-UG  H 1600 mm, B 300 mm,T 500 mm

Korpus: massive punktgeschweißte Stahlblechkonstruktion aus verzinkten Feinblechen, 0,75 mm stark, Oberfläche pul-verbeschichtet.

Farbe: weiß RAL 9010 oder grau RAL 7035

Türen: aus wasserfesten Vollkern-Kompaktplatten, 13 mm stark, aufliegend, alle Ecken und Kanten gerundet, Eckradius 10 mm, angeschlagen mit drei kräftigen verdeckt-liegenden Edelstahlbändern, DIN rechts. Türöffnungs-begrenzer aus verzinkten-Rundmaterial, 8 mm stark, Öffnungswinkel max. 100 Grad.

Farben: gemäß BTS - Farbkarte

Innenausstattung: Eintüriger Schrankb - Hutboden und Kleiderstange mit zwei verschiebbaren Doppelkleiderhaken. Zweiteiliger oder Z-Schrank, pro Fach ein drehbarer Nylon-Dreifachhaken.

Türschließung: Hebelzylinderschloss über HS-Anlage sperrend, mit selbstklebendem Folien-Nummernschild, silberfarbig mit schwarzen Ziffern.

Be-/Entlüftung: Durch zurückgesetzten Schrankboden/-deckel.

Untergestell: Stahl-Vierkantrohr verzinkt, pulverbeschichtet mit höhenverstellbaren Füßen zum Schrankreihen-ausgleich, Höhe 150 mm oder 400 mm mit vorgebauter Sitzbank.

Sitzbankauflage: 2- lattig mit Kunststoff-Hohlkammer-profilen, 100 x 30 x 2 mm, mit Innenaussteifung und schwarzen Kunststoff-Endkappen, Farbe: weiß

Preise einschließlich Fracht- und Montagekosten.

Angebotenes Fabrikat:

__________________________________

Wahlweise gegen Aufpreis lieferbar:

- Kastenfallenschloß mit Alu-Nummernschild

- Safe-O-MAT-Sicherheitspfandschloß mit Alu-

Nummernschild

-  Drehriegelverschluß weiß pulverbeschichtet mit

Edelstahl-Nummernschild für bauseitiges

Vorhängeschloß

- Untergestell aus Edelstahl, pulverbeschichtet

- Sitzbankauflagen aus Vollkern oder Edelholz

- Stirn- Wand- und Deckenblenden.

- Kunststoff-Kleiderbügel mit Netztasche

- Nylonarmband mit Alu-Nummernschild