Ausschreibungstext

UMKLEIDESCHRANK TYP TST 20

ein Produkt der Firma BTS-Trennwandsysteme

Georg-Kirmair-Gasse  20    in  81249  München

Tel: 089 - 89 79 64 64    Fax: 089 - 89 79 64 65

oder gleichwertig.

Abmessungen:

ohne Untergestell    H 1850 mm, B 300 mm, T 500 mm

ohne Sitzbank - UG H 1600 mm, B 300 mm, T 500 mm

Korpus: massive punktgeschweißte Stahlblechkonstruktion aus verzinkten Feinblechen, 0,75 mm stark, Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe: nach RAL

Türen: Material wie vorstehend, doppelwandig 17 mm stark, aufliegend, angeschlagen mit drei kräftigen Bändern aus Zinkdruckguß vernickelt mit Zuhaltung, DIN rechts oder links. Türöffnungsbegrenzer aus 8 mm Rundstahl verzinkt, Öffnungswinkel max. 100 Grad, Farben: nach RAL

Innenausstattung: Eintüriger Schrank - Hutboden und Kleiderstange mit zwei verschiebbaren Doppelkleiderhaken. Zweiteiliger oder Z-Schrank, pro Fach ein drehbarer Nylon-Dreifachhaken.

Türschließung: Hebelzylinderschloß über HS-Anlage sperrend, mit selbstklebendem Folien-Nummernschild, silberfarbig mit schwarzen Ziffern.

Be-/Entlüftung: Durch zurückgesetzten Schrankboden /     -deckel.

Untergestell: Stahl-Vierkantrohr verzinkt, pulverbeschichtet mit höhenverstellbaren Füßen zum Schrankreihen-ausgleich, Höhe 150 mm oder 430 mm mit vorgebauter Sitzbank.

Sitzbankauflage: 2-lattig mit Kunststoff-Hohlkammer-profilen, 100 x 30 x 2 mm, mit Innenaussteifung und schwarzen Kunststoff-Endkappen. Farbe: weiß

Preise einschließlich Fracht- und Montagekosten.

Angebotenes Fabrikat:

_________________________________

Wahlweise gegen Aufpreis lieferbar:

- Kastenfallenschloß mit Alu-Nummernschild

- Safe-O-MAT-Sicherheitspfandschloß mit

Alu-Nummernschild

- Drehriegelverschluß weiß pulverbeschichtet mit

Edelstahl-Nummernschild für bauseitiges

Vorhängeschloß

- gerundete Kanten oder Kugelecken

- Untergestell aus Edelstahl, pulverbeschichtet

- Sitzbankauflagen aus Vollkern oder Edelholz

- Stirn- Wand- und Deckenblenden.

- Kunststoff-Kleiderbügel mit Netztasche

- Nylonarmband mit Alu-Nummernschild