Ausschreibungstext

SANITÄRTRENNWAND TYP TW 30-K

ein Produkt der Firma BTS-Trennwandsysteme

Georg-Kirmair-Gasse  20    in  81249  München

Tel: 089 - 89 79 64 64    Fax: 089 - 89 79 64 65

oder gleichwertig.

Abmessungen:

Anlagenhöhe 1400 mm einschl. 150 mm Bodenfreiheit

Wände: 30 mm stark, Sandwich-Elementkonstruktion, bestehend aus zwei elektrolytisch verzinkten Stahl-blechschalen, je 0,75 mm stark, allseitig gekantet. Verwind-ungssteife Stabilisierung durch Profilierung der Blech-schalen.

(Offene Blechkanten sind nicht zugelassen).

Oberfläche kunststoffpulverbeschichtet und strukturiert.

Wandfüllung mit keimhemmender Wabenkerneinlage. Alle Wand-/Plattenanschlüsse mit Alu-U-Profil, eloxiert E6/EV1 oder pulverbeschichtet im Farbton der Wandelemente.

Türen: 500 mm breit, Material und Konstruktion wie Wände, absolut flächenbündig.

Klemmschutz: Zur Gewährleistung der Unfallsicherheit entsprechend den Sicherheitsrichtlinien des GUV werden beidseitig der Türen an den Türanschlagprofilen weiße Weichgummi-U-Profile als Fingerklemmschutz angebracht.

Beschläge: Nylon-Knaufgarnitur mit Anschlagplatte und Gummipuffer oder gegen Aufpreis ein Rundgriff aus bruchsicherem Nylon mit Gummidämpfer der gleichzeitig als Türanschlag dient. Ein Verschließen der Türen ist nicht möglich. Durch entsprechende Bänder sowie einer eingebauten Feder ist ein Selbstschließen der Türen gewährleistet.

Trennwandstützen: Edelstahlfuß ø 20 mm, mit Boden-Anschraubplatte aus Edelstahl, stufenlos  höhenverstellbar ± 20 mm zum Bautoleranzausgleich und trittsicherer Edelstahlrosette.

Farben: Wand-/Türelemente nach RAL, Beschläge gemäß   BTS-Farbkarte.

Preise einschließlich Fracht- und Montagekosten.

Angebotenes Fabrikat:

_________________________________

Wahlweise gegen Aufpreis lieferbar:

- Nylon-Ringgriff

- Nylon-Papierrollenhalter

- Nylon-Ersatzrollenhalter

- Bürstengarnitur