Ausschreibungstext

SANITÄRTRENNWAND TYP TW 30

ein Produkt der Firma BTS-Trennwandsysteme

Georg-Kirmair-Gasse  20    in  81249  München

Tel: 089 - 89 79 64 64    Fax: 089 - 89 79 64 65

oder gleichwertig.

Abmessungen:

Anlagenhöhe 2000 mm einschl. 150 mm Bodenfreiheit

Wände: 30 mm stark, Sandwich-Elementkonstruktion, bestehend aus zwei elektrolytisch verzinkten Stahl-blechschalen, je 0,75 mm stark, allseitig gekantet. Verwind-ungssteife Stabilisierung durch Profilierung der Blech-schalen.

(Offene Blechkanten sind nicht zugelassen).

Oberfläche kunststoffpulverbeschichtet und strukturiert.

Wandfüllung mit keimhemmender Wabenkerneinlage. Oberer Kantenabschluß und Stabilisierung der Türfront mit einem Alu-Spezial-Profil und alle Wand-/Plattenanschlüsse mit Alu-U-Profil, eloxiert E6/EV1 oder pulverbeschichtet im Farbton der Wandelemente.

Türen: 600 / 700 mm breit, Material und Konstruktion wie Wände, absolut flächenbündig einschlagend mit integriertem Türanschlag.

Beschläge: Zwei kräftige Alu-Federbänder. Verschlußhebel auf Rundrosette drehbar gelagert, Außenrosette mit Schau-scheibe rot/weiß und Notöffnungsdorn. Zugknopfgarnitur feststehend, unsichtbar, gegeneinander verschraubt. Alle Beschläge aus Nylon.

Trennwandstützen: Edelstahlfuß ø 20 mm, mit Boden-Anschraubplatte aus Edelstahl, stufenlos  höhenverstellbar ± 20 mm zum Bautoleranzausgleich und trittsicherer Edelstahlrosette.

Farben: Wand-/Türelemente nach RAL, Beschläge gemäß   BTS-Farbkarte.

Zubehör: BTS- Kleiderhaken mit Türpuffer.

Preise einschließlich Fracht- und Montagekosten.

Angebotenes Fabrikat:

_________________________________

Wahlweise gegen Aufpreis lieferbar:

- Sonderdekore/-höhen

- WC-Drückergarnitur/-Schloß

- Beschläge aus Edelstahl

- Nylon-Papierrollenhalter

- Nylon-Zweifachhaken,

- WC-Bürstengarnitur

- Aschenbecher