Ausschreibungstext

SANITÄRTRENNWAND TYP VK36-ALU

ein Produkt der Firma BTS-Trennwandsysteme

Georg-Kirmair-Gasse  20    in  81249  München

Tel: 089 - 89 79 64 64    Fax: 089 - 89 79 64 65

oder gleichwertig.

Abmessungen:

Anlagenhöhe 2000 mm einschl. 150 mm Bodenfreiheit

Wände: 36 mm stark, Sandwichelemente aus Vollkernplatten 3 mm, Oberfläche rauhmatt, absolut wasserbeständig, stoß- und kratzfest. Anlagenkonstruktion flächenbündig und rahmenlos. Innenleben: Verwindungs-steifer Rahmen aus Aluminium elox. E6/EV1. Wandfüllung mit Polyurethanschaum, FCKW-frei oder mit keim-hemmender Wabenkerneinlage. Deckprofil zur Stabilisier-ung der Türfront und alle Wand- und PIattenanschlüsse mit Alu-U-Profil. Rückwände ab 1600 mm flächenbündig gestoßen Alu-H-Profil.

Türen: 600 mm breit, Material und Konstruktion wie Wände. Absolut flächenbündig einschlagend, homogene doppelseitige Alu-Falz-Profile elox. E6/EV1 mit Tür-anschlagdichtung zur Geräuschdämpfung. Aufgesetzte Tür-anschlagleisten sind nicht zugelassen.

Beschläge: Bandseitiges Spezial-Alu-Klemmschutzprofil,

entsprechend den Unfallverhütungsvorschriften des BAGUV zwingend vorgeschrieben, stabiles Drehzapfen-lager aus Aluminium mit integriertem Drehmechanismus zum Selbstschließen oder Offenhalten der Türen. Türen ausgestattet mit Spezial-Riegelschloss ohne Falle mit feststehender, unsichtbarer gegeneinander verschraubter Zugknopfgarnitur aus Nylon, Fabrikat BTS, sowie Riegel-olive, Schauscheibe rot/weiß mit Notöffnungsschlitz.

Trennwandstützen: Aluminiumrundrohr elox. E6/EV1 20 mm mit Bodenanschraubplatte, stufenlos höhenverstellbar ± 20 mm zum Bautoleranzausgleich und trittsicherer Alu-minium Rosette.

Farbe: Wand-/Türelemente und Beschläge gemäss BTS-Farbkarte.

Zubehör: BTS-Türpuffer und Nylon-Einfachhaken.

Umweltschutz: Alle Teile der Trennwandanlage müssen dem Wertstoffkreislauf bei einer späteren Demontage ohne Einschränkung zugeführt werden können.

Preise einschließlich Fracht- und Montagekosten.

Angebotenes Fabrikat:

__________________________________

Wahlweise gegen Aufpreis lieferbar:

- Rollenbänder Edelstahl

- Conic-Beschlag

- Sonderdekore/-höhen

- Wandanschlüsse mit Schattenfuge

- Trennwandstützen & Rosetten aus Alu od. Edelstahl

- Drückergarnituren aus Aluminium oder Edelstahl

- Unterbankzentralverriegelung für Wechselkabinen

- Nylon-Papierrollenhalter

- Nylon-Zweifachhaken

- WC-Bürstengarnitur

- Aschenbecher