Ausschreibungstext

SANITÄRTRENNWAND TYP VK 36-HPL

ein Produkt der Firma BTS-Trennwandsysteme

Georg-Kirmair-Gasse 20 in 81249 München

Tel: 089 - 89 79 64 64    Fax: 089 - 89 79 64 65

oder gleichwertig.

Abmessungen:

Anlagenhöhe 2000 mm einschl. 150 mm Bodenfreiheit

Wände: 36 mm stark, Sandwichelemente aus Vollkern-platten 3 mm, Oberfläche rauhmatt, absolut wasserbe-ständig, stoss- und kratzfest.

Anlagenkonstruktion flächenbündig und rahmenlos.

Innenleben: Verwindungssteifer Rahmen aus Vollkern-material. Wandfüllung mit Polyurethanschaum, FCKW-frei oder mit keimhemmender Wabenkerneinlage. Deckprofil zur Stabilisierung der Türfront und alle Wand- und Platten-anschlüsse mit Alu-U-Profil. Alle Alu-Profile pulverbe-schichtet im Farbton der Wandelemente. Rückwände ab 1600 mm flächenbündig gestoßen mit Alu-H-Profil.

Türen: 600 mm breit, Material und Konstruktion wie Wände. Absolut flächenbündig einschlagend, längsseitig überfälzt mit Türanschlagdichtung zur Geräuschdämpfung. Aufgesetzte Türanschlagleisten sind nicht zugelassen.

Beschläge: Zwei kräftige Nylon-Aufschraubbänder, Badezelleneinsteckschloss mit Edelstahl-Rundstulp, Falle und Riegel aus Edelstahl. WC-Sicherheitsdrückergarnitur aus Nylon mit Rundrosetten, Riegelolive, Schauscheibe rot/weiß und Notöffnungsschlitz.

Trennwandstützen: Nylonummantelter Edelstahl ø 20 mm mit Boden-anschraubplatte, stufenlos höhenverstellbar ± 20 mm zum Bautoleranzausgleich und trittsicherer Nylon-Rosette.

Farben nach BTS-Farbkarte.

Farbe: Wand-/Türelemente und Beschläge gemäß

BTS-Farbkarte.

Zubehör: BTS-Türpuffer und Nylon-Einfachhaken.

Preise einschließlich Fracht- und Montagekosten.

Angebotenes Fabrikat:

__________________________________

Wahlweise gegen Aufpreis lieferbar:

- Sonderdekore/-höhen

- Wandanschlüsse mit Schattenfuge

- Trennwandstützen und Rosetten aus Edelstahl

- Fingerklemmschutz mit Drehzapfenlager (keine Bänder)

- Anschlüsse mit Schattenfuge

- Unterbankzentralverriegelung für Wechselkabinen

- Nylon-Papierrollenhalter

- Nylon- Zweifachhaken,

- WC-Bürstengarnitur

- Aschenbecher